Diego Ismael Antolinos García                                                              Andrés Ruz Nieto

TRABAJO - MODELADO

# Código empleado

clc;

clear;

% Configuracion de parametros

t_prop = 0.001; %tiempo de propagacion en s

bits_fichero = 10000; % numero de bits a transmitir

R = 500000; %tasa de transmision en bits/s

p_tx_dB = 10; %potencia de transmisiÃ³n en dBm

p_tx = 10^(p_tx_dB/10)*0.001; %potencia de transmisiÃ³n en W

P_b = ProbErrorBit(R, p_tx);

Eb = 1000*p_tx/R; % energia por bit transmitido enmilijulios/bit

carga_min = 100;

carga_max = 4000;

carga_incremento = 100;

cargas = carga_min:carga_incremento:carga_max;

% ASIGNE UN VALOR A LA CABECERA DEL PAQUETE ENTRE 20 Y 120

L_cabecera = 20; % longitud cabecera en bits

T = zeros(1,length(cargas));

E = zeros(1,length(cargas));

index = 0;

for L_carga = cargas

index = index + 1;

% %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

% %%%%%%% AÑADA SU CODIGO %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

n = ceil(bits_fichero/L_carga); % numero de paquetes dado  bits_fichero y L_carga

entero = 1;

if(mod(bits_fichero,L_carga)~=0)

entero = 0;

end

% calculo de la longitud de los paquetes

L = L_carga + L_cabecera;

if(entero == 0)

L_ult = mod(bits_fichero,L_carga) + L_cabecera;

end

% calculo de las probabilidades de error

prob_error = 1-(1-P_b)^L;

if(entero == 0)

prob_error_ultimo = 1-(1-P_b)^L_ult;

end

% generar P

P = zeros(n+1);

for i = 1:n

P(i,i)=prob_error;

P(i,i+1)=(1-prob_error);

end

if(entero == 0)

P(n,n) = prob_error_ultimo;

P(n,n+1) = 1-prob_error_ultimo;

end

P(end,end) = 1;

M = P(1:n,1:n);

% generar g_time

g_time = zeros(n,1);

for i = 1:n

g_time(i)= (L/R) + (2*t_prop);

end

if(entero == 0)

g_time(n)= (L_ult/R) + (2*t_prop);

end

% generar g_energy

g_energy = zeros(n,1);

for i = 1:n

g_energy(i)= L*Eb;

end

if(entero == 0)

g_energy(n)= L_ult*Eb;

end

% obtener v_time

v_time = (eye(n)-M)\g_time;

% obtener v_energy

v_energy = (eye(n)-M)\g_energy;

T(index) = v_time(1);

E(index) = v_energy(1);

end

% obtener el valor de L_carga que minimiza T

[valot_T, indice_T] = min(T);

L_carga_T_min = cargas(indice_T)

% obtener el valor de L_carga que minimiza E

[valot_E, indice_E] = min(E);

L_carga_E_min = cargas(indice_E)

plot(cargas,T);

figure;

plot(cargas,E);

# Código empleado en la ampliación

clc;

clear;

% Configuracion de parametros

t_prop = 0.001; %tiempo de propagacion en s

bits_fichero = 10000; % numero de bits a transmitir

p_tx_dB = 10; %potencia de transmisiÃ³n en dBm

p_tx = 10^(p_tx_dB/10)*0.001; %potencia de transmisiÃ³n en W

carga_min = 100;

carga_max = 4000;

carga_incremento = 100;

cargas = carga_min:carga_incremento:carga_max;

Rvector = 100000:10000:600000;

% ASIGNE UN VALOR A LA CABECERA DEL PAQUETE ENTRE 20 Y 120

L_cabecera = 20; % longitud cabecera en bits

T = zeros(length(cargas),length(Rvector));

E = zeros(length(cargas),length(Rvector));

index1 = 0;

index2 = 0;

for L_carga = cargas

index1 = index1 + 1;

index2 = 0;

for R = Rvector

P_b = ProbErrorBit(R, p_tx);

Eb = 1000*p_tx/R; % energia por bit transmitido en milijulios/bit

index2 = index2 + 1;

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

% %%%%%%% AÑADA SU CODIGO %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

% %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

n = ceil(bits_fichero/L_carga); % numero de paquetes dado bits_fichero y L_carga

entero = 1;

if(mod(bits_fichero,L_carga)~=0)

entero = 0;

end

% calculo de la longitud de los paquetes

L = L_carga + L_cabecera;

if(entero == 0)

L_ult = mod(bits_fichero,L_carga) + L_cabecera;

end

% calculo de las probabilidades de error

prob_error = 1-(1-P_b)^L;

if(entero == 0)

prob_error_ultimo = 1-(1-P_b)^L_ult;

end

% generar P

P = zeros(n+1);

for i = 1:n

P(i,i)=prob_error;

P(i,i+1)=(1-prob_error);

end

if(entero == 0)

P(n,n) = prob_error_ultimo;

P(n,n+1) = 1-prob_error_ultimo;

end

P(end,end) = 1;

M = P(1:n,1:n);

% generar g_time

g_time = zeros(n,1);

for i = 1:n

g_time(i)= (L/R) + (2*t_prop);

end

if(entero == 0)

g_time(n)= (L_ult/R) + (2*t_prop);

end

% generar g_energy

g_energy = zeros(n,1);

for i = 1:n

g_energy(i)= L*Eb;

end

if(entero == 0)

g_energy(n)= L_ult*Eb;

end

% obtener v_time

v_time = (eye(n)-M)\g_time;

% obtener v_energy

v_energy = (eye(n)-M)\g_energy;

T(index1,index2) = v_time(1);

E(index1,index2) = v_energy(1);

end

end

% obtener el valor de L_carga que minimiza T

min_elemento_T = min(T(:));

[L_carga_T, R_T] = find(T==min_elemento_T);

L_carga_T_min = cargas(L_carga_T)

R_T_min = Rvector(R_T)

% obtener el valor de L_carga que minimiza E

min_elemento_E = min(E(:));

[L_carga_E, R_E] = find(E==min_elemento_E);

L_carga_E_min = cargas(L_carga_E)

R_E_min = Rvector(R_E)

figure

mesh(Rvector,cargas,T);

figure;

mesh(Rvector,cargas,E);

# Datos obtenidos

## Parte I

Lcarga que minimiza T→1700 bits

Lcarga que minimiza E→300 bits

## Parte II (ampliación)

Lcarga y R que minimiza T→3400 bits a 370000 bits/s

Lcarga y R que minimiza E→200 bits a 600000bitss

# Gráficas obtenidas

Tiempo de envío respecto la carga del paquete

Energía consumida respecto la carga del paquete

Energía respecto la carga del paquete y su velocidad de transmisión

Tiempo de envío respecto la carga del paquete y su velocidad de transmisión