HOJA DE RESPUESTAS DE LA PRÁCTICA 4.1 de Redes Inalámbricas

Nombre

Andrés ruz nieto – 58451215g

Nota de la práctica (no rellenar):

Formato del archivo de entrega para esta práctica: PDF

Entregable. Incluya tres capturas de pantalla:

- Balance de potencias para el radioenlace en el que San Julián es transmisor y  Galeras es receptor (downlink). De fondo deben verse ambas estaciones en el mapa.

- Balance de potencias para el radioenlace en el que Fraila es transmisor y San Julian es receptor (uplink). De fondo deben verse ambas estaciones en el mapa.

- Balance de potencias para el uplink del radioenlace Galeras – San Julián (Galeras es el transmisor y San Julian el receptor).

Responda a estas preguntas para el balance de potencias de Galeras (uplink):

¿Qué potencia entrega el transceptor de Galeras a su antena?

- 20dBm

¿Cuál es la PIRE del equipo de Galeras?

- 5.62 W

¿Cuál es el margen de desvanecimiento del radioenlace?

- Sensibilidad = -90 dBm | Nivel RX = -64.9 dBm

- MD = 25.1

Si la antena de Galeras se gira 30º horizontalmente (azímut), ¿en cuánto cambiaría, aproximadamente, el nivel de señal recibido en San Julián?

- Mirando el diagrama de radiación de la antena, el nivel de la señal cambiría en 8dB menos

- Realizando los cálculos a mano (rotando la antena a mano) obtenemos unas pérdidas de   7,4 dB